|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione intercomunale | ## Panoramica dell’offerta Raccolte separate possibili - Carta e cartone; - Imballaggi in latta d’acciaio (lamiera stagnata); - Oli vegetali e minerali. - Scarti vegetali; - Imballaggi in alluminio; - Pile e batterie. - Vetro; - Metalli (esclusi gli imballaggi in alluminio e in latta d’acciaio); - Rifiuti speciali. - Tessili e scarpe. - Bottiglie in PET per bevande; - Rifiuti ingombranti; - Apparecchi elettrici ed elettronici. - Plastica (escluse le bottiglie in PET per bevande); - Rifiuti minerali (materiali inerti) quali stoviglie, recipienti in terracotta, piastrelle in ceramica, Bicchieri in cristallo; - Dispositivi di illuminazione e lampade. - Pneumatici. ((Alle Links mit Anker zu PDF Abfall – Informationen zur Sammlung und Finanzierung)) Per ulteriori informazioni consultare la guida ai rifiuti dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori presso il punto di raccolta |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio richiesto |  |
| Gestione del traffico |  |
| Cooperazione intercomunale |  |

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | # Scelta dell’ubicazione L’ubicazione del punto di raccolta è fondamentale per il suo funzionamento ottimale e influisce sulla raggiungibilità, sulla facilità d’uso, sulla pulizia, sulla qualità del materiale raccolto e sulla prevenzione di infortuni e sui depositi abusivi. Indicazioni sull’ubicazione dei punti di raccolta |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori presso il punto di raccolta |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

Diese Information wird separat als PDF auf Klick hin geöffnet

Indicazioni sull’ubicazione dei punti di raccolta

Ubicazioni consigliate

- Area nella zona richiesta conformemente alla pianificazione del territorio (p. es. al di fuori della zona di protezione delle acque sotterranee)

- Punti di raccolta piccoli e decentralizzati all’interno o vicino all’abitato (ma non direttamente accanto agli edifici a causa del rumore). Raggiungibili a piedi o con un breve spostamento (in bicicletta o con i mezzi pubblici). Pulizia: punto di raccolta ben visibile, molta luce e spazio

- Centri di raccolta o ecocentri ai margini dell’abitato (per es. vicino a centri commerciali, in zone industriali e artigianali) ma ben situati e facili da raggiungere (anche per il traffico lento, cartelli, segnaletica)

- Vicino a depositi o a edifici pubblici – facilmente e regolarmente controllabili

- In combinazione con centri commerciali: acquisti e smaltimento, risparmio di tempo e carburante (eventualmente: applicazione della legge cantonale)

- Le automobili, le biciclette ecc. devono poter essere parcheggiate in maniera sicura (gestione del traffico).

- Le persone disabili devono poter raggiungere il punto di raccolta

- Buona visibilità, illuminazione

- Spazio (larghezza e altezza) sufficiente per l’accesso, l’uscita e la manovra dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti

Ubicazioni non consigliate:

- Punti con uscita pericolosa (pericolo di incidente)

- Punti difficilmente raggiungibili (lontani dalla strada o dalla fermata dell’autobus)

- Punti difficili da identificare (in fondo all’area industriale, nascosti, ai margini del bosco)

- Punti di raccolta con siepi o steccati che creano nicchie per il deposito illegale dei rifiuti

- Ubicazioni anonime, strette e sulle quali si ha una scarsa visuale inducono al deposito abusivo (discarica illegale) e peggiorano la qualità della raccolta

- Contenitori per il vetro vicini ad abitazioni, ospedali, case di riposo ecc. (rumore)

Altre immagini di grandi punti di raccolta

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | # Contenitori di raccolta L’impiego di contenitori adeguati ai rifiuti da raccogliere consente di ridurre al minimo i costi della logistica. Da questo punto di vista “efficienza” significa: trasportare la maggior quantità possibile di rifiuti e possibilmente tutte le tipologie con lo stesso veicolo. Vengono utilizzati contenitori specifici per tipo e conformazione dei rifiuti. Qui di seguito vi proponiamo una panoramica dei contenitori consigliati. La scelta del contenitore adeguato avviene tenendo conto della quantità dei rifiuti da raccogliere, dello spazio disponibile nel punto di raccolta, dell’infrastruttura dell’azienda incaricata dello smaltimento e dell’eventuale cooperazione intercomunale. Il contenitore deve essere essenzialmente facile da utilizzare e accessibile (anche alle persone di piccola statura e disabili), essere igienico, esteticamente accattivante, adattabile ed economico. Inoltre, non deve essere causa di incidente per l’utente. Possono essere utilizzati i sistemi seguenti: - contenitori svuotabili in loco (fuori terra, seminterrati e interrati); - contenitori intercambiabili (cassoni scarrabili, benne e compattatori); - altri contenitori e accessori per il punto di raccolta. Alle rispettive voci è contenuto un elenco di fornitori svizzeri. Naturalmente sono disponibili anche prodotti esteri adeguati. L’organizzazione «Infrastrutture comunali» e la fondazione PUSCH offrono corsi su questo tema rivolti ai responsabili dei Comuni per favorire il trasferimento di conoscenze e lo scambio di esperienze. ((http://kommunale-infrastruktur.ch/de/Info/Aktuell/Agenda_-_Tagungen_und_Kurse)) |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

Panoramica dei contenitori adeguati per tipo di rifiuti

| Tipo di rifiuto | Contenitore consigliato | Osservazione |
| --- | --- | --- |
| Carta / cartone | Contenitori intercambiabili (compattatori o cassoni scarrabili di grande capienza) | Per ottenere un riempimento ottimale, il caricamento deve avvenire in maniera ordinata. La carta e il cartone possono essere raccolti nello stesso contenitore. La scelta di impiegare un compattatore o un contenitore scarrabile in un punto di raccolta comunale dipende dalla quantità, dai chilometri percorsi per il trasporto e dal prezzo di noleggio o d’acquisto del contenitore. Verificare il costo per tonnellata dei due sistemi. I rifiuti devono essere compattati esclusivamente dal personale autorizzato del centro di raccolta. Mettere a disposizione ev. un allacciamento elettrico. |
| Scarti vegetali (rifiuti da giardino) | Contenitori intercambiabili (contenitori di grande capienza, cassoni scarrabili o benne) | Poiché dal contenitore possono fuoriuscire sostanze organiche, quest’ultimo o il veicolo di raccolta devono essere ermetici. |
| Vetro | Contenitori svuotabili in loco I contenitori intercambiabili sono meno indicati perché implicano più viaggi di trasporto e il trasbordo è più complesso | Se la raccolta viene effettuata in contenitori svuotabili in loco lo smaltimento del vetro può essere combinato con quello degli imballaggi in alluminio e in latta d’acciaio. Altrimenti, impiegare contenitori intercambiabili di grande capienza |
| Tessili e scarpe | Contenitori di raccolta per tessili e scarpe | I contenitori vengono messi a disposizione gratuitamente dalla rispettiva organizzazione che si occupa della raccolta |
| Imballaggi in alluminio | Contenitori svuotabili in loco (fuori terra, seminterrati o interrati) | Gli imballaggi in alluminio e gli imballaggi in latta d’acciaio possono essere raccolti nello stesso contenitore |
| Imballaggi in latta d’acciaio | Contenitori svuotabili in loco (fuori terra, seminterrati o interrati) | Gli imballaggi in latta d’acciaio e gli imballaggi in alluminio possono essere raccolti nello stesso contenitore |
| Metalli (esclusi gli imballaggi in alluminio e in latta d’acciaio) | Contenitori intercambiabili (cassoni scarrabili di grande capienza) | Per ottenere un riempimento ottimale, il caricamento deve avvenire in maniera ordinata |
| Pile e batterie | Contenitori omologati ONU ADR ad es. fusto con valvola o contenitori per merci pericolose conformi alla legge (120 litri) per la raccolta e il trasporto, altezza 80cm | I contenitori per merci pericolose possono essere richiesti contro una cauzione di 20 franchi alle imprese di trasporto che operano in qualità di «trasportatore qualificato» per INOBAT - www.inobat.ch / Partner commerciali / Servizi di raccolta |

| Apparecchi elettrici ed elettronici | Apparecchi SWICO Recycling = palette e telai Piccoli elettrodomestici misti (al kg) SENS = palette e telai Grandi elettrodomestici SENS = contenitori intercambiabili (cassoni scarrabili) | I contenitori vengono messi a disposizione gratuitamente da SENS (www.sens.ch) e da SWICO Recycling (www.swicorecycling.ch) tramite l’impresa incaricata del riciclaggio |
| --- | --- | --- |
| Dispositivi di illuminazione e lampade | Lampade = palette con montanti o altri contenitori speciali Dispositivi di illuminazione (insieme ai piccoli elettrodomestici misti SENS (al kg) = palette e telai o altri contenitori | Le aziende incaricate dello smaltimento possono richiedere una cauzione per i contenitori speciali e addebitare una maggiorazione nel caso di piccole quantità (inferiori a una paletta) |
| Rifiuti speciali | Contenitori speciali omologati ONU ADR | Solo presso i punti di raccolta sorvegliati, devono essere osservate le prescrizioni concernenti il traffico di rifiuti speciali (ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti, OTRif, RS 814.610). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda cantonale dei rifiuti a Bioggio (ACR), www.aziendarifiuti.ch |
| Olio | Contenitori per oli esausti con recipiente di raccolta | Devono essere osservate le prescrizioni concernenti lo stoccaggio di liquidi inquinanti (cfr. art. 22 e segg. della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, LPAc, RS 814.20) |
| Rifiuti minerali (materiali inerti) | Contenitori intercambiabili (cassoni scarrabili o benne) | Per consentire il caricamento ottimale dei materiali, spesso pesanti, le pareti laterali del contenitore non dovrebbero essere troppo alte |
| Bottiglie in PET per bevande | - Big bag (volume ca. 1 m3) - Sacchi da 360 litri - A partire da una quantità annua di 8,5 tonnellate: cassoni scarrabili Si sconsiglia la raccolta in contenitori interrati (cattiva qualità della raccolta). | Consigliati solo in punti di raccolta custoditi, a causa del rischio che le bottiglie vengano mescolate con altri rifiuti. Per quanto riguarda i sacchi da 110 l e 360 l che vengono ripresi, le bottiglie in PET per bevande in essi contenute devono essere spesso trasferite in big bag. Solo così il Comune ottiene il rimborso previsto da Pet-Recycling Svizzera. I partner incaricati dello smaltimento da PET-Recycling Svizzera ritirano gratuitamente almeno cinque big bag o sacchi pieni. |
| Rifiuti ingombranti | Contenitori intercambiabili (cassoni scarrabili di grande capienza) | Ev. utilizzare un camion della spazzatura. |
| Plastica (escluse le bottiglie in PET per bevande) | A seconda di chi li ritira (cassoni scarrabili, compattatori, box in metallo, sacchi, ecc.) | La quantità è determinata dal contenitore/sacco utilizzato. |
| Capsule in alluminio per caffè | Contenitori intercambiabili (contenitori in plastica con ruote da 120 l o 770 l) | I contenitori vengono messi a disposizione e puliti gratuitamente dalla Nestlé Nespresso SA. |

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | Contenitori svuotabili in loco (fuori terra, seminterrati e interrati) Questi contenitori vengono distinti in fuori terra, seminterrati e interrati. Prima dell’acquisto e della scelta dell’ubicazione devono essere chiariti i seguenti aspetti con il partner incaricato dello smaltimento: - Quale sistema di sollevamento è richiesto (Grumbach, Kinshofer, 1 o 2 ganci)? - L’altezza della tettoia consente il sollevamento e lo svuotamento (min 6 – max 12 m)? - Il veicolo per il trasporto può accedere senza problemi (possibilità di manovra, assenza di ostacoli)? - La pendenza del terreno non è superiore a max 6 per cento (importante per la fase di svuotamento)? - L’area è sufficientemente ampia per consentire il deposito di varie (eventualmente ulteriori) frazioni? - I contenitori per la raccolta di carta e cartone sono in acciaio o in materiale refrattario? - Nel caso di variazioni della quantità di rifiuti raccolti o dell’offerta si possono facilmente apportare dei cambiamenti? Inoltre, nel caso dei contenitori seminterrati e interrati: - Deve essere prevista l’indicazione del grado di riempimento per un’ottimizzazione della logistica (ad esempio per calcolare la data del prossimo svuotamento)? - I contenitori sono adeguati alle dimensioni e alle esigenze del Comune/della città (o è preferibile utilizzare contenitori più grandi)? Per una frazione (p. es. vetro verde) di cui si raccolgono quantità maggiori è necessario impiegare un contenitore supplementare per consentire di mantenere il ritmo di svuotamento? - Misure edilizie: - Non sono presenti in profondità (fino a 5 m, a seconda del fornitore) linee elettriche, canalizzazione ecc.? Altrimenti è necessario prevedere una deviazione per eventuali interventi di riparazione. - È necessario montare un contenitore supplementare (aumento del numero di abitanti, ulteriori frazioni)? - È stato chiarito come procedere per l’eliminazione dell’acqua meteorica e dei liquidi residui? Fornitori di contenitori svuotabili in loco |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori presso il punto di raccolta |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | # Contenitori fuori terra I contenitori più usati sono i contenitori fuori terra. Sono la variante più conveniente rispetto ai contenitori seminterrati e interrati e in genere non richiedono misure edilizie (i contenitori poggiano sul terreno). Esempi di contenitori fuori terra Abbildungen |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | # Contenitori seminterrati Questi contenitori vengono definiti seminterrati perché lo spazio di stoccaggio dei rifiuti è in parte interrato. Data la grande capienza, sono indicati anche per la raccolta di rifiuti domestici. Offrono meno possibilità di nascondere i rifiuti abbandonati e l’inserimento dei rifiuti produce meno rumore. Sono tuttavia necessarie misure edilizie che aumentano i costi di acquisto e di montaggio. Esempi di contenitori seminterrati Abbildungen |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

http://www.molok.ch/website/zenphoto/index.php?album=ecopoints&image=__ko-sammelstelle+Villeneuve.jpg&p=*full-image

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | # Contenitori interrati Nel caso dei contenitori interrati, in superficie è presente solo la colonnina di inserimento. Lo spazio di stoccaggio vero e proprio è interrato e sono quindi necessarie misure edilizie. Dal punto di vista visivo, questo tipo di contenitore piace ed è igienico (essendo interrato, i rifiuti sono esposti a una temperatura minore), è pulito, è quello che meno degli altri permette di nascondere i rifiuti abbandonati e l’inserimento dei rifiuti produce meno rumore; è inoltre indicato per la raccolta di rifiuti domestici. I costi d’acquisto e di montaggio sono nettamente più elevati rispetto ai contenitori sopra terra e seminterrati. Esempi di contenitori interrati Abbildungen |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

Diese Liste wird als PDF auf Klick hin geöffnet

Fornitori di contenitori svuotabili in loco:

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione  è gratuita.

|  | ELBI (Suisse) Sagl Via Amilcare Tognola 9 Casella postale 1453 6710 Biasca Telefono: 091 862 38 23 Fax: 091 862 38 92 E-mail: info@elbi.ch Internet: http://www.elbi.ch |
| --- | --- |
| entsorgungstechnik.ch ag Silbernstrasse 8 8953 Dietikon Telefono: 044 – 746 46 56 Fax: 044 – 746 46 57 E-mail: info@entsorgungstechnik.ch Internet: http://www.entsorgungstechnik.ch | Karl Barth AG Unterdorf 27 8421 Dättlikon Telefono: 052 301 00 13 Fax: 052 301 00 19 E-mail: info@kbarth.ch Internet: http://www.kbarth.ch |
| MOLOK RECYCLING COMPANY SA Ch. Du Coteau 33 1123 Aclens Telefono: 021 - 671 31 03 Fax: 021 - 671 31 04 E-mail: info@molok.ch Internet: http://www.molok.ch | MONDINI Engineering SA Via Bigorio / CP 224 6950 Tesserete Telefono: 091 936 03 30 Fax: 091 943 40 20 E-mail: info@mondini-engineering.com Internet: http://www.mondiniweb.ch |
| PLASTIC OMNIUM AG Zürcherstrasse 65 4052 Basel Telefono: 061 560 36 36 Fax: 061 481 26 32 E-mail: info@plasticomnium.ch Internet: http://www.plasticomnium.ch | TRASH FOX AG Riedgrabenstrasse 18 8153 Rümlang Telefono: 044 – 818 17 90 Fax: 044 – 818 17 91 E-mail: info@trashfox.ch Internet: http://www.trashfox.ch |
| Unimax AG Industriegebiet / Postfach 87 5606 Dintikon Telefono: 056 - 616 70 30 Fax: 056 - 616 70 31 E-mail:info@unimax.ch Internet: http://unimax.ch | Verwo Acquacut AG Vogtswisstrasse 1 8864 Reichenburg Telefono: 055 - 415 84 84 Fax: 055 - 415 84 00 E-mail: info@verwo-acquacut.ch Internet: http://www.verwo-acquacut.ch |
| Villiger Entsorgungssysteme AG Bahnhofstrasse 13 5647 Oberrüti Telefono: 041 – 784 23 23 Fax: 041 – 784 23 33 E-mail: info@villiger.com Internet: http://www.villiger.com |  |

Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco.

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | # Contenitori intercambiabili (cassoni scarrabili, benne, compattatori) Una volta pieni, questi contenitori vengono sostituiti con contenitori vuoti o riportati nel punto di raccolta dopo essere stati svuotati. Sono indicati per materiali ingombranti e voluminosi per i quali lo svuotamento in loco è complicato. Si consiglia di impiegare contenitori di grande capienza in modo da evitare trasporti inutili e risparmiare. I contenitori con capienza fino a 40 m3 vengono caricati e scaricati (inclinati o orizzontalmente) dalla parte posteriore del veicolo. Dato che il veicolo deve potersi avvicinare il più possibile al contenitore in modo da poterlo caricare, devono quindi essere previsti lo spazio e l’altezza necessari per consentire la manovra. Questo aspetto deve essere considerato nella pianificazione del punto di raccolta. Fornitori di contenitori intercambiabili Esempi di contenitori intercambiabili |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

Fornitori di contenitori intercambiabili:

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare  nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione è gratuita.

In generale:

| Daltec Rte de l’industrie 1580 Avenches Telefono: 026 675 30 40 Fax : 026 675 30 39 E-mail : daltec@daltec.ch Internet: http://www.daltec.ch | ds-ag Fördertechnik Unterdorfstrasse 22 9451 Kriessern Telefono: 071 755 11 68 Fax: 071 755 66 72 E-mail: info@ds-ag.ch Internet: http://www.ds-ag.ch |
| --- | --- |
| entsorgungstechnik.ch ag Silbernstrasse 8 8953 Dietikon Telefono 044 746 46 56 Fax 044 746 46 57 E-mail: info@entsorgungstechnik.ch Internet: http://www.entsorgungstechnik.ch | - GETAG Entsorgungs-Technik AG Kirchweg 4 4614 Hägendorf Telefono: 062 209 40 70 Fax: 062 209 40 79 E-mail : getag@bluewin.ch Internet: http://www.getag.ch |
| Hunkeler Systeme AG Industriestrasse 2 4806Wikon Telefono: 062 745 64 64 Fax: 062 745 63 61 E-mail: info@hunkeler-systems.com Internet: http://www.hunkeler-systems.com | IVP AG Talweg 126 / Postfach 1083 8610 Uster Telefono: 044 940 75 27 Fax: 071 977 11 14 E-mail: info@ivpag.ch Internet: http://www.ivpag.ch |
| K. Müller AG Kriesbachstrasse 1 8304 Wallisellen Telefono: 044 878 10 40 Fax: 044 878 10 38 E-mail: info@kmagentsorgung.ch Internet: http://www.kmagentsorgung.ch | Owipex GmbH Unteraltberg 5 8836 Bennau Telefono: 055 422 15 15 Fax: 055 422 15 16 E-mail: info@owipex.ch Internet: http://www.owipex.ch |
| Schädler Mulden Dietschenen 5 8840 Trachslau Telefono: 055 412 51 14 Fax: 055 422 18 60 E-mail: info@schaedler-mulden.ch Internet: http://www.schaedler-mulden.ch | Urs Siegrist AG Mühlenstrasse 371 8200 Schaffhausen Telefono: 052 685 20 21 Fax: 052 685 20 40 E-mail: info@sigristag.ch Internet: http://www.sigristag.ch |
| UT Umwelt- und Transporttechnik AG Noflerstrasse 2 9491 Rugell FL Telefono: +423 377 37 11 Fax: +423 377 37 37 E-mail: info@ut-ag.ch Internet: http://utag.li | Webaria AG Bergstrasse 70 / Postfach 46 8953 Dietikon Telefono: 044 741 44 55 Fax: 044 741 28 38 E-mail: abfall@webaria.ch Internet: http://www.webaria.ch |

Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco.

Per la raccolta del vetro:

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare  nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione è gratuita.

| ds-ag Fördertechnik Unterdorfstrasse 22 9451 Kriessern Telefono: 071 755 11 68 Fax: 071 755 66 72 E-mail: info@ds-ag.ch Internet: http://www.ds-ag.ch | ELKUCH MUCO AG Gemperenstrasse 28 9442 Berneck Telefono: 071 744 49 44 Fax: 071 744 49 45 E-mail: elkuch-muco@elkuch.com Internet: http://www.elkuch.com |
| --- | --- |
| Paul Gugler AG Mech. Werkstätte Oberlandstrasse 19 1734 Tentlingen Telefono: 026 418 11 56 Fax: 026 418 25 12 E-mail: info@gugler.ch Internet: www.guglerag.ch | IVP AG Talweg 126 / Postfach 1083 8610 Uster Telefono: 044 940 75 27 Fax: 071 977 11 14 E-mail: info@ivpag.ch Internet: http://www.ivpag.ch |
| Vetroswiss AG Bäulerwisenstrasse 3 Postfach 8152 Glattbrugg Telefono: 044 809 76 00 Fax: 044 809 76 05 E-mail: info@vetroswiss.ch Internet: http://www.vetroswiss.ch |  |

Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco.

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | Altri contenitori di raccolta, sistemi di trattamento e accessori per i punti di raccolta Oltre ai contenitori di raccolta comunemente usati, esistono vari tipi di contenitori speciali che consentono un pretrattamento del materiale raccolto, per esempio la compattazione e la pressatura (in balle) del cartone, e accessori quali carrelli elevatori ecc. jeweils zur entsprechenden Abbildung ### Fornitori di presse per cartone, carta, rifiuti domestici, plastica ecc. - Fornitori di trituratori e/o compattatori per EPS (polistirene espanso sinterizzato) - Fornitori di cassonetti (in plastica o in acciaio), cestini portarifiuti - Fornitori di carrelli elevatori (elettrici, diesel, GPL, con guida a timone) |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |

Presse

Fornitori di presse per cartone, carta, rifiuti domestici, plastica ecc.

I rifiuti pressati non vengono sempre accettati per lo smaltimento. Chiarire questo aspetto con l’impianto di  termovalorizzazione.

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare  nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione è gratuita.

| Borema Umwelttechnik AG Niederstettenstrasse 9536 Schwarzenbach Telefono: 071 929 57 77 Fax: 071 929 57 78 E-mail: info@borema.ch Internet: http://www.borema.ch | Franz Dreier AG Unterer Eichweg 666 4245 Kleinlützel Telefono: 061 775 75 75 Fax: 061 755 75 00 E-mail: dreierag@dreierag.ch Internet: http://www.dreierag.ch | Ed. Keller AG Hof – Gerenstrasse 23 9533 Kirchberg Telefono: 071 932 10 50 Fax: 071 932 10 51 E-mail: info@keller-kirchberg.ch Internet: http://www.keller-kirchberg.ch |
| --- | --- | --- |
| Hunkeler Systeme AG Industriestrasse 2 4806 Wikon Telefono: 062 745 64 64 Fax: 062 745 63 61 E-mail : info@hunkeler-systems.com Internet: http:// www.hunkeler-systems.com | Kaiser+Kraft Gewerbestrasse 5 6330 Cham Telefono: 041 747 10 10 Fax: 041 747 10 20 E-mail: verkauf@kaiserkraft.ch Internet: http://www.kaiserkraft.ch |  |
| K. Müller AG Kriesbachstrasse 1 8304 Wallisellen Telefono: 044 878 10 40 Fax: 044 878 10 38 E-mail: info@kmagentsorgung.ch Internet: http:// www.kmagentsorgung.ch | Mil-tek SA Rue de Genève 99 1004 Lausanne Telefono: 021 729 80 88 Fax: 021 729 80 90 Fax: 021 695 22 89 E-mail: info@miltek.ch Internet: http://www.miltek.ch |  |
| TOEL Recycling - Systems Binzenstrasse 24 8044 Zürich-Gockhausen Telefono: 044 801 10 00 Fax: O44 801 10 01 E-mail: info@toel.ch Internet: http://www.toel.ch | Webaria AG Bergstrasse 70 / Postfach 46 8953 Dietikon Telefono: 044 741 44 55 Fax: 044 741 28 38 E-mail: abfall@webaria.ch Internet: http://www.webaria.ch |  |

Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco.

Fornitori di trituratori e/o compattatori per EPS (polistirene espanso sinterizzato):

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare  nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione è gratuita.

| Franz Dreier AG Unterer Eichweg 666 4245 Kleinlützel Telefono: 061 775 75 75 Fax: 061 755 75 00 E-mail: dreierag@dreierag.ch Internet: http://www.dreierag.ch | Hunkeler Systeme AG Industriestrasse 2 4806 Wikon Telefono: 062 745 64 64 Fax : 062 745 63 61 E-mail : info@hunkeler-systems.com Internet: http://www.hunkeler-systems.com | Ed. Keller AG Hof – Gerenstrasse 23 9533 Kirchberg Telefono: 071 932 10 50 Fax: 071 932 10 51 E-mail: info@keller-kirchberg.ch Internet: http://www.keller-kirchberg.ch |
| --- | --- | --- |
| Kulimot AG Lettenstrasse 9 6343 Rotkreuz Telefono: 044 790 31 44 Fax: 044 790 55 50 E-mail: info@kulimot.ch Internet: http://www.kulimot.ch | Webaria AG Bergstrasse 70 / Postfach 46 8953 Dietikon Telefono: 044 741 44 55 Fax: 044 741 28 38 E-mail: abfall@webaria.ch Internet: http://www.webaria.ch |  |

Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco.

Fornitori di cassonetti (in plastica o in acciaio), cestini portarifiuti:

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione è gratuita.

| Bruno Hänggi Neumattstrasse 60 / Postfach 229 4226 Breitenbach Telefono: 061 781 30 04 Fax: 061 783 90 54 E-mail: info@.bruno-haenggi.ch Internet://www.bruno-haenggi.ch | Kaiser+Kraft Gewerbestrasse 5 / Postfach 52 61 6330 Cham Telefono: 041 747 10 10 Fax: 041 747 10 20 E-mail: verkauf@kaiserkraft.ch Internet: http://www.kaiserkraft.ch Kaiser+Kraft Filliale Westschweiz Rue de Jordils 40 1025 St. Sulpice Telefono 021 695 22 88 Fax: 021 695 22 89 E-mail: vente@kaiserkraft.ch Internet: http://www.kaiserkraft.ch | Ed. Keller AG Hof – Gerenstrasse 23 9533 Kirchberg Telefono: 071 932 10 50 Fax: 071 932 10 51 E-mail: info@keller-kirchberg.ch Internet: http://www.keller-kirchberg.ch |
| --- | --- | --- |
| Unimax AG Industriegebiet / Postfach 87 5606 Dintikon Telefono : 056 616 70 30 Fax : 056 616 70 31 E-mail : info@unimax.ch Internet: http://www.unimax.ch | Verwo Acquacut AG Vogtswisstrasse 1 8864 Reichenburg Telefono: 055 - 415 84 84 Fax: 055 - 415 84 00 E-mail: info@verwo-acquacut.ch Internet: http://www.verwo-acquacut.ch | V-ZUG AG Industriestrasse 66 6301 Zug Telefono: 041 767 67 67 Fax: 041 767 61 67 E-mail: vzug@vzug.ch Internet: http://www.vzug.ch |

| Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco. |  |
| --- | --- |

Diese Liste wird als PDF auf Klick hin geöffnet

Fornitori di carrelli elevatori (elettrici, diesel, GPL, con guida a timone)

- Se anche voi fornite questo tipo di prodotto e desiderate figurare  nell’elenco, vi preghiamo di scrivere a: info@swissrecycling.ch. L’iscrizione è gratuita.

| Arbor AG Lindentalstrasse 112 3067 Boll Telefono: 031 838 51 61 Fax: 031 838 51 62 E-mail: info@arbor-ag.ch Internet: http://www.arbor-ag.ch | Steinbock Handling AG Gewerbestrasse 14 8132 Egg b. Zürich Telefono: 044 986 30 30 Fax: 044 986 30 40 E-mail: info@steinbock-ag.ch Internet: http://www.steinbock-ag.ch |
| --- | --- |
| Genkinger Schweiz AG Zürcherstrasse 29 8620 Wetzikon Telefono : 044 933 53 23 Fax: 044 933 53 20 E-mail: info@genkinger.ch Internet: http://www.genkinger.ch | HKS Fördertechnik AG Hyster Generalvertretung Schweiz Gewerbe Seeben 8460 Marthalen Telefono: 052 305 47 47 Fax: 052 305 47 48 E-mail: info@hks-hyster.ch Internet: http://www.hks-hyster.ch |
| Jungheinrich AG Holzikerstrasse 5 5042 Hirschthal Telefono: 062 739 31 00 Fax: 062 739 32 99 E-mail: info@jungheinrich.ch Internet: http://www.jungheinrich.ch | Künzler AG Förder-Hebe-System Postfach 16 3426 Aefligen Telefono: 034 445 14 84 Fax: 034 445 53 42 E-mail: info@kuenzlerstapler.ch Internet: http://www.kuenzlerstapler.ch |
| Linde Lansing Fördertechnik AG Alte Dübendorferstrasse 20 8305 Dietlikon Telefono: 044 835 23 00 Fax: 044 835 23 20 E-mail: info@linde-lansing.ch Internet: http://www.linde-lansing.ch | MAPO AG Anglikerstrasse 42 Postfach 1267 5610 Wohlen Telefono: 056 618 71 71 Fax: 056 618 71 13 E-mail: wohlen@mapo.ch Internet: http://www.mapo.ch |
| Still AG Industriestrasse 50 8112 Otelfingen Telefono: 044 864 51 11 Fax: 044 864 51 21 E-mail: info@still.ch Internet: http://www.still.ch | Stöcklin Logistik AG Förder- und Lagertechnik Dornacherstrasse 197 4143 Dornach Telefono: 061 705 81 11 Fax: 061 701 30 32 E-mail: unit-d@stoecklin.com Internet: http://www.stoecklin.com |
| Toyota Material Handling Schweiz AG Riedackerstrasse 1 8153 Rümlang Telefono: 043 211 20 60 Fax: 043 211 20 61 E-mail: info@ch.toyota-industries.eu Internet: http://www.toyota-forklifts.ch | Unimax AG Industriegebiet / Postfach 87 5606 Dintikon Telefono : 056 616 70 30 Fax : 056 616 70 31 E-mail : info@unimax.ch Internet: http:// www.unimax.ch |

Non si garantisce la completezza e l’aggiornamento dell’elenco.

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | Dimensionare e pianificare Lo spazio richiesto è un fattore importante nella progettazione di un punto di raccolta. Dipende da un lato dal numero, dal tipo e dall’ubicazione dei contenitori e dall’altro dal fatto che devono essere garantite le possibilità di manovra del mezzo di trasporto per il caricamento e l’accesso degli utenti (gestione del traffico). Costruire senza ostacoli La norma SIA 500 deve essere osservata anche per quanto riguarda i punti di raccolta. Dall’entrata in vigore, 1° gennaio 2004, della legge sui disabili (LDis, RS 151.3) le costruzioni e gli impianti devono tener conto delle esigenze e dei diritti delle persone disabili. Dal 2009 è inoltre in vigore la nuova norma SIA (La costruzione senza ostacoli) che ha sostituito la norma SN 521 500. L’organizzazione «Infrastrutture comunali» consiglia di attenersi a questa norma anche nella pianificazione dei punti di raccolta. Per informazioni supplementari: http://www.ftia.ch/pdf/presentazione_bertoni.pdf Manuale «Administration communale accessibile à tous» (disponibile in francese e tedesco) http://www.arbeitssicherheitschweiz.ch/index.php?id=416&L=1 |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |
| Gestione del traffico |  |

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | Spazio necessario C’è sufficiente spazio per: - i contenitori (numero e dimensioni); - il facile e comodo inserimento dei rifiuti (altezza di inserimento per persone disabili e bambini max. 120 cm); - la manovra dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti per la sostituzione o lo svuotamento dei contenitori; - la manovra, il parcheggio dei veicoli degli utenti (eventualmente strisce pedonali); - un ufficio con impianti sanitari (punti di raccolta custoditi); - la pesa (eventualmente); - un’area di riserva per un eventuale ampliamento successivo e/o l’aggiunta di contenitori fuori terra, seminterrati o interrati con corrispondente spazio di manovra per i mezzi di trasporto; - i punti di raccolta coperti devono presentare un’altezza minima (per il sollevamento e lo svuotamento dei contenitori): 6 - 12 metri – è importante anche nel caso in cui vengano impiegati compattatori, a causa della formazione di polvere. Il sedime adibito a punto di raccolta dev’essere impermeabilizzato (pavimentazione in cemento o asfalto), deve avere una determinata pendenza ed essere provvisto di un sistema di raccolta delle acque di scarico (canaletta e serbatoio di raccolta) per evitare che sostanze tossiche o oleose penetrino nel suolo. L’organizzazione «Infrastrutture comunali» mette a disposizione una serie di raccomandazioni e uno schema di calcolo per progettare e dimensionare i punti di raccolta: http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/Merkblatt%20Container_1.pdf Berechnungsschema: http://kommunale-infrastruktur.ch/cmsfiles/Berechnungsschema%20Container_1.xls |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |
| Gestione del traffico |  |

|  | Osservare i principi fondamentali | Progettare i punti di raccolta | Gestire i punti di raccolta | Informazioni sui singoli rifiuti | Formazione e link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Cooperazione regionale | Gestione del traffico Soprattutto nei punti di raccolta principali la gestione del traffico assume un ruolo importate - spesso sottovalutato al momento della progettazione. Alla sicurezza deve essere attribuita la massima priorità per evitare incidenti e garantire uno svolgimento ottimale delle operazioni di raccolta. Una buona gestione del traffico aiuta a evitare intasamenti in caso di forte affluenza. Inoltre dovrebbe essere concepita in modo che essi possano entrare e uscire senza manovre supplementari (ad es. retromarcia). |
| --- | --- |
| Requisiti comunali specifici |  |
| Modalità di raccolta |  |
| Modello di gestione |  |
| Esternalizzazione ad associazioni e consorzi |  |
| Esternalizzazione ad aziende private |  |
| Offerta dei punti di raccolta |  |
| Panoramica dell’offerta |  |
| Scelta dell’ubicazione |  |
| Contenitori di raccolta |  |
| Contenitori svuotabili in loco |  |
| Contenitori intercambiabili |  |
| Altri contenitori e accessori |  |
| Dimensionare e pianificare |  |
| Spazio necessario |  |
| Gestione del traffico |  |

Diese Informationen werden als PDF auf Klick hin geöffnet

Variante 1: spazio coperto non accessibile ai veicoli

I veicoli devono essere parcheggiati all’esterno dello spazio coperto sui parcheggi segnalati e gli utenti devono portare a mano o con un carrello i rifiuti ai rispettivi contenitori di raccolta. I carrelli hanno il vantaggio che i singoli rifiuti possono essere portati comodamente da un contenitore all’altro e il personale del punto di raccolta ha una migliore visuale.

Svantaggio: è faticoso caricare e scaricare i rifiuti sul e dal carrello

Variante 2: spazio coperto accessibile ai veicoli

I veicoli possono essere parcheggiati nello spazio coperto. La cosa importante è che i corrispondenti parcheggi siano ampi in modo da consentire l’apertura delle porte del veicolo per lo scarico del materiale senza danneggiare i veicoli adiacenti. Si consiglia una distanza di 1 m da entrambi i lati del veicolo. Anche in questo caso i rifiuti possono essere portati da un contenitore all’altro utilizzando un carrello (in nessun caso l’utente può utilizzare il proprio veicolo: rischio di incidente).

Deve essere previsto un parcheggio separato per biciclette e moto/motorini e là dove è necessario devono essere predisposti percorsi e cartelli che indicano la velocità massima (p. es. max. 5km/h o a passo d’uomo). Tutte queste misure aiutano a evitare incidenti.

Un semplice schema del punto di raccolta può mostrare da un lato agli utenti come comportarsi, ovvero come spostarsi al suo interno, e può dall’altro aiutare a prevenire, già in fase di progettazione, possibili conflitti e rischi d’incidente.

Esempio: http://www.valeyres-sous-montagny.ch/docs/plan_dechetterie.pdf

Pop up-Bild: Mögliche Verkehrsführung in einer grossen Sammelstelle

Logistica	veicoli trasporto rifiuti

Con-tenitore

Con-tenitore

Pedoni

Parcheggio

Parcheggio

Min. 1 m

Entrata

Uscita

Gestione del traffico nel punto di raccolta 2010